- 元器件识别、筛选、检测（15分）

准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件，检测过程中填写下表。

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |  |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 |  | 标称值(含误差) |  | 测量值 | 测量档位 | 2分 | 电阻检测错1项，该电阻不得分。 |  |
|  | R1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容器 |  | 标称值(µF) |  | 介质 |  | 每支1分，共2分 | 每支电容检测错1项，该电容不得分。 |  |
|  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管 |  | 正向 电阻 | 反向 电阻 | 材料 |  | 2分 | 二极管检测错1项，该二极管不得分。 |  |
|  | D4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三极管 |  | 面对平面，管脚向下，管外形示意图标出管脚名称 |  | 材料 |  | 2分 | 每项0.5分。 |  |
|  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b-e结正向电阻 |  | b-c结反向电阻 |  |  |  |  |
| 光电耦合 | GD | 管脚向下，画出管外形示意图， 标出输入、输出及电源管脚 |  |  |  | 4分 | 每项1分 |  |
| 稳压器 |  | 面对字符，管脚向下， 画出管外形示意图标出管脚名称 |  |  |  | 3分 | 每项1分。 |  |
|  | 7805 |  |  |  |  |  |  |  |

- 电路板焊接（15分）

要求电子产品的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

疵点： 少于5处扣1分；

5~10处扣5分；

10~20处扣10分；

20处以上扣15分。

- 电子产品装配（15分）

要求印制板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固，印制板安装对位；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

装配不符合工艺要求：少于5处扣1分；

5~10处扣5分；

10~20处扣10分；

20处以上扣15分。

- 电子电路的调试（40分）

- 实现简易频率测量基本功能（20分）

①数码管频率显示正常（4分）

②555振荡器和光电耦合放大电路正常工作（4分）

③文氏电桥振荡器正常工作（4分）

④带通滤波器正常工作（4分）

⑤放大电路正常工作（4分）

2．调试

（1）利用仪器，检测测试点TP1的信号，记录波形参数并填写下表： （10分）

| TP1： 记录示波器波形 | 示波器 | 电子频率计 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： 峰峰值： | 频率读数： 周期读数： |

（2）当R9、R12接入电路时，调节电路参数，使得TP3输出最大不失真正弦波，此时，测量并记录信号的峰-峰值=_________________。（1分）

若在测试点TP3产生频率为2KHz±10%的信号，计算Rx=            、Ry=          ，实际选用Rx为          、Ry为          ，影响计算阻值误差的原因是___________________。（5分）

将经计算后选用的Rx、Ry接入电路板，此时，测量测试点TP6的波形，该测试点的波形为

波；若波形有失真，调谐          ，消除波形失真，当波形处于最大不失真状态时，信号的峰-峰值为            ；信号频率为              。（4分）

五、安全文明（工具设备的使用、维护、安全及文明生产）

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

①违反比赛规定,提前进行操作的，由现场评委负责记录,扣5-10分。

②选手应在规定时间内完成比赛内容。在赛程中，均有评委记录每位参赛选手违规操作，依据情节扣5-10分。

③现场操作过失未造成严重后果的，由现场评委负责记录,扣10分。

④发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。

六、原理图与PCB板图的设计（15分）

要求：

- 选手在指定盘根目录下建立一个文件夹。文件夹名称为CAD+工位号。

选手所有的文件均保存在该文件夹下。

各文件的主文件名：

设计数据库文件（工程文件）：CAD+工位号

原理图文件：SCH+××

原理图元件库文件：SLIB+××

Pcb文件：PCB+××

Pcb元件封装库文件：PLIB+××

其中：××为考生的工位号。如SCH08

- 绘制原理图（原理图请评委老师抽其中一部分，作图时间控制在一个小时）。（5分）

要求：

（1）元件电路符号应标准，序号、参数应一致。

（2）元件库里没有的元件应该单独制作并保存完整。

（3）在原理图下方注明自己的工位号。

- 绘制双面电路板图（10分）

要求：

（1）元件封装标准，应与实际元件一致。

（2）封装库里没有的元件应该单独制作并保存完整。

（3）信号线宽20mil，电源线宽30mil，接地线宽40mil。

（4）电路板的尺寸大小合理。

（5）在电路板边界外侧注明自己的工位号。