套件购买地址：http://item.taobao.com/item.htm?id=9463445091

考题名称：自适应式烘干系统

完成时间：4小时

- 一、功能简介

电路说明部分     二、电路所需器件介绍

三、装配及调试说明

一、元件筛选与测试（10分）

考题目录      考题答卷部分     二、电路焊接与组装（35分）

- 三、电路调试（40分）

电路设计软件PROTEL应用部分（15分）

学    校：

姓    名：

考    号：

工 位 号：

电路相关说明部分

一、功能简介

1、功能说明

自适应式烘干系统，改变了传统的烘干方式，采用可控硅作为功率驱动器件。该系统通过测量环境温度可以在快速加热、普通加热、恒温加热和停止加热状态下自动切换（这里使用灯泡代替加热器），它的组成原理图如图1所示。

2、电路功能简介

烘干系统在我们的生活中应用非常广泛，传统的烘干系统，一般是采用接触器或继电器作为功率驱动器件控制加热器，它们只能在启动加热或停止加热之间切换，由于在加热过程中会有热惯性等因素，所以在高精度的烘干系统中使用传统的方式显然无法满足需求了。为了解决以上问题，这里为大家展现一种简单的自适应式烘干系统，自适应式烘干系统的主要特点是，当测量环境温度过低时输出的电压有效值高，加热器迅速加热，当温度靠近预期设定值时，输出电压有效值降低，从而放慢加热速度，对被测环境温度进行微调。这里我们通过延时触发可控硅来调整输出电压的有效值，从而调整加热器的发热量。

烘干系统主要由：温度检测放大电路、温度比较电路、交流过零检测电路、单片机控制电路、LED数码显示电路、可控硅触发电路、电源电路和加热器（用灯泡模拟加热器）所组成。在该电路中我们希望得到一个设温度为40℃的烘干系统，所以我们设定了以下参数：

当热敏电阻测量温度低于30℃时，系统处于快速加热模式，此时输出电压最高，加热速度最快（灯泡亮度最大）。

当热敏电阻测量温度在30℃~35℃之间时，系统处于普通加热模式，输出电压降低，加热速度放慢使其慢慢地靠近希望值。（灯泡亮度降低）

当热敏电阻测量温度在35℃~40℃之间时，系统处于恒温加热模式，输出电压再次将低，加热速度减慢或为系统保温（灯泡亮度降低）。

当温度高于40℃时，系统处于停止加热模式，输出电压为零，灯泡不亮。

在对电路功能进行测试过程中，可以使用灯泡、电烙铁或热风枪对热敏电阻RT1进行加热，可以方便地模拟出温度变化，使其输出电压变化（灯泡亮度变化）。

电路中S1为停止按键，S2为启动按键，系统上电时处于停止状态，STOP指示灯点亮，LED数码显示不显示，按下S2键，RUN指示灯点亮。系统处于快速加热模式时LED显示器显示“01”，处于普通加热模式时，LED显示器显示“02”，处于恒温加热模式时，LED显示器显示“03”，处于停止加热模式时，LED显示器显示“--”。

图1

二、电路所需器件介绍

- 运算放大器LM358

LM358是二运放集成电路，它采用8脚双列直插塑料封装，其内部包含二组形式完全相同的运算放大器，除电源共用外，二组运算放大器相互独立，引脚及内部方框图如图2所示，LM358具有电源电压范围宽，静态功耗小，可单电源使用，价格低廉等优点，因此被广泛应用于各种电路中。

图2

2、电压比较器LM339

LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器，它采用14脚双列直插封装，内部包含四组形式完全相同的电压比较器，内部组成图如图3；该电压比较器的具有，失调电压小，典型值为2mV；电源电压范围宽，单电源为2-36V，双电源电压为±1V-±18V；对比较信号源的内阻限制较宽；因此应用相当广泛。

图3

3、AT89S52

引脚图如图4；

引脚功能说明：39~32脚，P0.0~P0.7双向I/O口。

1~ 8  脚，P1.0~P1.7双向I/O口。

21~28脚，P2.0~P2.7双向I/O口。

10~17脚，P3.0~P3.7双向I/O口。

PSEN(29脚)：外部程序存储器读选通信号。

ALE/PROG(30脚)：地址锁存允许/编程信号。

EA/VPP（31脚）：外部程序存储器地址允许/编程电压输入端。

RST/VPD(9脚)：RST是复位信号输入端。

VCC  VSS电源输入端。

XTAL1、XTAL2(18、19脚)时钟引脚。

图4

- 6反相带施密特触发器CD40106

CD40106由6个结构相同的输入级具有施密特触发功能的反相器组成，内部结构图管脚图见图7，输入输出真值表见表1。施密特触发器在输入波形的上升段和下降段，它的阀值电压不同。

| Inputs | Output |
| --- | --- |
| H | L |
| L | H |

图7                                            表1

- MF58热敏电阻

MF58为负温度系数（NTC）热敏电阻，其特点是温度越高其电阻值越小。MF58外形图如图8，电路符号如图9，温度-电阻对应值，见表2。

图8                                      图9

| 温度(℃) | 电阻(kΩ) | 温度(℃) | 电阻(kΩ) | 温度(℃) | 电阻(kΩ) | 温度(℃) | 电阻(kΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 27.62 | 25 | 10 | 50 | 4.16 | 75 | 1.933 |
| 5 | 22.3 | 30 | 8.152 | 55 | 3.552 | 80 | 1.663 |
| 10 | 18.19 | 35 | 6.951 | 60 | 3.048 | 85 | 1.438 |
| 15 | 14.81 | 40 | 5.843 | 65 | 2.614 | 90 | 1.249 |
| 20 | 12.25 | 45 | 4.916 | 70 | 2.227 | 95 | 1.064 |

表2

三、装配及调试说明

注意：电路焊接完成后，仔细检查无误后，才可通电调试。

- 外部接线

通过J1接入AC12V电源，为系统提供工作电源；灯泡经过导线连接到J2。

- 电路工作原理

烘干系统的电路主要由：温度检测放大电路、温度比较电路、交流过零检测电路、单片机控制电路、LED数码显示电路、可控硅触发电路、电源电路和加热器（用灯泡模拟加热器）所组成。其工作原理如下：

温度检测电路：温度检测电路主要由RT1（NTC负温度系数）热敏电阻、U1A组成的同相放大器和U1B组成的缓冲器所组成。当RT1测量环境温度越高，热敏电阻的电阻值越低，温度输出电压TP-A点的电压值越低。

温度电压比较电路：由电压比较器LM339和外围电阻构成的电压比较电路，电阻R15、R32、 R31、R19串联分压为3个比较电路提供基准参考电压，当TP-A点的电压低于某个比较器的参考电压时，此比较器输出低电平。

交流过零检测电路，当交流电过零时，光耦初级输入电压为零，次级截止，Q4集电极输出高电平，该信号通过具备反相功能的施密特触发器对其整形，输出低电平。

单片机控制电路：当单片机检测到过零脉冲后，根据电压比较电路的输入信号确定延时多少ms触发可控硅，并且驱动LED显示器显示出状态值，详见单片机控制要求。

可控硅触发电路：由电子开关输出的信号通过Q3放大后驱动光耦U7，U7次级导通后，电流经过R17和U7触发可控硅导通。

电源电路：电源电路主要由D2、C11组成的整流滤波电路和串联式稳压电源组成。

- 单片机控制说明

S1键为停止键，按下“S1”键，系统停止工作。

S2键为启动键，按下“S2”键，系统开始工作。

系统处于停止状态时，STOP(停止)指示灯点亮，系统处于启动状态时，RUN(运行)指示灯点亮。

当系统启动时，单片机根据由比较电路输入的参数，分为4种不同的工作模式：快速加热模式、普通加热模式、恒温加热模式和停止加热模式。

快速加热：当温度低于30℃时，系统处于快速加热模式，此时LED显示器显示“01”，单片机检测到过零脉冲后延时1ms触发可控硅。

普通加热模式：当温度在30℃~35℃之间时，系统处于普通加热模式，此时LED显示器显示“02”，单片机检测到过零脉冲后延时5ms触发可控硅。

恒温加热模式：当温度在35℃~40℃之间时，系统处于恒温加热模式，此时LED显示器显示“03”，单片机检测到过零脉冲后延时7ms触发可控硅。

停止加热模式：当温度高于40℃，系统处于停止加热模式，此时LED显示器显示“--”，单片机不触发可控硅。

- 调试方法

在调试电路时应首先使电源电路正常工作，即使+5V正常；

    - 电源电路调试：接通AC12V交流电源，调节RP1使C10两端的电压为5V。

    - 温度检测放大电路调试：RT1和R21组成串联分压电路，当环境温度改变时RT1两端的电压改变，此信号经过由U1A组成的放大电路放大，再经过由U1B缓冲输出；不同的温度U1B输出不同的电压，当温度为30℃时TP-A点的电压约为1.98V，温度为35℃时TP-A点电压约为1.73V，温度为40℃时TP-A点电压约为1.5V。

    - 电压比较电路：该电路由3个结构相同的电压比较器组成，不同的是参考电压不同，当比较器的同相端电压大于反相端时比较器输出高电平，反之输出低电平；假如：当TP-A点的电压低于1.98V时，U2A输出低电平。

5、调试完成

通电后按下“S2”键控制系统启动，使用灯泡或电烙铁对热敏电阻加热，当热敏电阻测量温度低于30℃时，灯泡亮度最高，LED显示器显示“01”，温度每升高5℃灯泡亮度降低一个等级，LED显示器显示数字加1，当温度高于40℃时灯泡熄灭，LED显示器显示“--”。

- 一、元件筛选与测试(10分)

准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别和检测，筛选确定元器件，检测过程中填写下表。（注：质量判定填写“可用”、“断路”、“短路”、“漏电”）

所使用的万用表型号为:____________________________

| 元 器 件 |  | 识别及检测内容 |  |  |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 |  | 色环 |  | 标称值（含误差） |  | 每支1分 共计2分 | 识别错误错不得分。 |  |
|  |  | 棕黑黑红棕 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红紫绿橙金 |  |  |  |  |  |  |
| 电容器 |  | 数码标志 |  | 容量值（uF） |  | 每支1分 | 识别错误错不得分。 |  |
|  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 稳 压 二极管 |  | 正向 电阻 | 反向 电阻 | 测量档位 | 质量判定 | 每支1分 | 错1项，该二极管不得分。 |  |
|  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三极管 |  | 画外形示意图 标出管脚名称 |  | 电路符号 | 质量判定 | 每支1分 | 错1项，该三极管不得分。 |  |
|  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 晶 体 振荡器 |  | 测量阻值 |  | 使用档位 |  | 每支1分 | 错1项，该晶体振荡器不得分。 |  |
|  | Y1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光耦 |  | 画外形示意图 标出管脚名称 |  | 电路符号 | 质量判定 | 每支1分 | 错1项，该光耦不得分。 |  |
|  | U6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可控硅 |  | 画外形示意图 标出管脚名称 |  | 电路符号 | 质量判断 | 每支1分 | 错1项，该继电器不得分。 |  |
|  | K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥堆 |  | 画外形示意图 标出管脚名称 |  | 正负输出端电阻，正向导通情况下 | 使用档位 | 每支2分 | 错1项，该桥堆不得分。 |  |
|  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、焊接与组装电路（35分）

工艺要求：元件安装整齐、焊点美观（30分）

| 内 容 | 技术要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元器件引脚 | 1、引脚加工尺寸及成形应符合装配工艺要求 | 6 | 1、检查成品，不符合要求的，每处每件扣0.5分/件。 2、根据监考记录，工具的不正确操作，每次扣0.5分。 |  |
| 元器件安装 | 2、元件高度及字符方向应符合工艺要求 3、元件安装横平竖直 4、电路板底层安装贴片元件 5、灯泡通过导线连接到J2,连接到J2端的导线压接端头 | 8 |  |  |
| 焊点 | 6、焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺 7、焊盘不应脱落 8、修脚长度适当，一致，美观 | 10 |  |  |
| 安装质量 | 9、集成电路、二三极管等及导线安装均应符合工艺要求 10、元器件安装牢固，排列整齐 11、无烫伤和划伤，整机清洁无污物 | 6 |  |  |
| 常用工具的 使用和维护 | 12、电烙铁的正确使用 13、钳口工具的正确使用和维护 14、万用表正常使用和维护 15、毫伏表正常使用和维护 16、示波器正常使用和维护 | 5 |  |  |

- 三、电路调试（40分）

电路的调试方法，详见第7页和第8页的装配调试说明。

- 装配故障的排除（10分）

（1、电路板有一处设计故障，导致电路一直工作在停止加热状态，请查出来并用最简单的办法进行解决。

（2、PCB的贴片元件中有两个的参数值印刷时被互相交换了，但对电路的工作影响不大，只是对温度的控制精度有影响，请找出并正确安装好。

- 本电路功能完成（10分）

| 鉴定内容 | 技术要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实现功能 | 测量温度越高输出电压越低，即灯泡的亮度越低；当温度低于30℃时，过零后延时1ms触发可控硅，温度低于35℃时，过零后延时5ms触发可控硅，温度低于40℃时，过零后延时7ms触发可控硅，温度高于40℃停止输出。 | 10分 | 电源部分正常工作（2分） 温度检测放大电路正常工作（2分） 单片机控制和显示电路正常（2分） 过零检测电路正常工作（2分） 可控硅触发电路正常工作（2分） |  |

- 完成检测报告（13分）

（1、电路正常工作时，测量U4第2脚的频率是__________赫兹。（1分）

（2、若要使稳压电路的输出电压降低，请问应该_____________（增大/减小）Q1基极与地之间的电阻。（1分）

（3、D1若是被击穿，稳压电路输出电压_____________________(升高/降低)。（1分）

（4、在温度检测放大电路中，由U1A、R1、R2和R4组成的同相比例运算放大器电压放大倍数为多少______________________（1分）

（5、当RT1阻值不变的情况下，增大R21电阻的阻值，请问U1B第7脚的电压___________（升高/降低）。（1分）

（6、当RT1的温度为50℃时，RT1的端电压为________________ V。(1分)

（7、当稳压电路输出电压为5V时，测量Q1和Q2各引脚的电压（V）。（3分）

| 三极管 | Q1 |  |  | Q2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚 | C | B | E | C | B | E |
| 电位 |  |  |  |  |  |  |

（8、电路正常工作时,且测量温度低于30℃时，测量可控硅A与K之间的波形：(4)

| 记录波形（1分），其他（0.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示 波 器 | 频率器 | 毫伏表 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间档位： 幅度档位： 峰峰值： | 频率： 周期： | 测量交流电压： |  |

- 电路原理和故障分析（7分）

（1）、电路中RZ1排阻失效（排阻1~9脚全部开路），电路会出现什么故障？(3分)

（2）、分析计算U2第8脚的电压为多少伏特，若将R18由1MΩ更换为100kΩ，请问比较器U2C输出由低向高翻转时，TP-A点电压应为多少伏特？（4分）

- 四、电路设计软件PROTEL DXP 2004应用

――八路断线数显报警器（15分）

考生须知：

考生在D盘根目录下建立一个文件夹，文件夹命名为“T+工位号”，考生所有文件均需保存在该文件夹内。各文件的文件名如下：

工程文件：工位号

原理图文件：sch ××

原理图元件库文件：slib ××

PCB文件：PCB ××

PCB元件封装库文件：plib ××

其中××为考生工位号，如sch24.sch。

注：如果保存文件的路径不对，则无成绩。

- 制作电路图元件符号，新建原理图元件库文件，在库中绘制图10上的U2（1分）

- 绘制原理图

（1）建立原理图文件，并设置原理图图纸尺寸为A4。（0.5分）

（2）根据图10原理图，必须将自制的元件符号用于原理图中；绘制清单详见表2（4.5分）

- 制作封装（共2分）

建立PCB元件封装库文件，并在库中绘制元件DS1和SPST-1的封装。

（1）元件DS1的封装外形尺寸如图11所示，它的焊盘直径为75mil，焊盘孔径为35mil，焊盘间距为100mil。（1分）

（2）元件SPST-1的封装外形尺寸如图12所示，它的焊盘直径为80mil，焊盘孔径为40mil，焊盘横向间距为180mil，焊盘纵向间距为260mil。（1分）

- 创建网络表文件（1分）

根据原理图创建网络表文件。

- PCB设计（6）

在绘制PCB时，须使用以上自制的元件封装，其他元件封装详见表2，绘制要求如下：

- 电路板外形尺寸不大于：3200mil（宽）×2400mil（高）；

- 元件布局合理，所有元件均放置在TopLayer；

- 信号线宽15mil，+5V线宽40mil，地线线宽50mil；

- 对晶振电路部分进行铺铜操作，填充格式为90Degree，与GND网络相连，放置层为TopLayer；

图10

图11                                               图12

表3

| Libref | Part Type | Designator | Footprint | Library |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP | 0.1uF | C1 | RAD0.2 | Miscellaneous Devices.Lib |
| IN4148 | 1N4148 | D1 | 1812 | Miscellaneous Devices.Lib |
| 1N4148 | 1N4148 | D2 | 1812 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R3 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R7 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R8 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R4 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R5 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R6 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R9 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R11 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 1kΩ | R10 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 5.1kΩ | R13 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 5.1kΩ | R12 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 6MHZ | Y1 | XTAL1 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 10kΩ | R2 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 10kΩ | R1 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| ELECTRO1 | 10uF | C3 | RB.2/.4 | Miscellaneous Devices.Lib |
| CAP | 30P | C4 | RAD0.1 | Miscellaneous Devices.Lib |
| CAP | 30P | C5 | RAD0.1 | Miscellaneous Devices.Lib |
| ELECTRO1 | 220uF | C2 | RB.2/.4 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES2 | 470Ω | R19 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES3 | 470Ω | R16 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES4 | 470Ω | R20 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES5 | 470Ω | R18 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES6 | 470Ω | R17 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES7 | 470Ω | R15 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| RES8 | 470Ω | R14 | AXIAL0.3 | Miscellaneous Devices.Lib |
| PNP | 1015 | Q1 | TO-92A | Miscellaneous Devices.Lib |
| 自制 | AT89C2051 | U2 | DIP20 |  |
| CON9 | CON9 | J1 | SIP9 | Miscellaneous Devices.Lib |
| VOLTREG | LM7805 | U1 | TO-220 | Miscellaneous Devices.Lib |
| AMBERCA | MY5011AH | DS1 | 自制 | 7segdisp.Lib |
| SW-PB | SW-PB | SPST-1 | 自制 | Miscellaneous Devices.Lib |
| BUZZER | 蜂鸣器 | F1 | SIP2 | Miscellaneous Devices.Lib |

零零电子科技

化整为零，聚零为整。培养电子兴趣，提升电子技能。

开发提供大量价廉物美的电子实训套件、竞赛套件、电子实训材料、实训工具、电子实训资料、大赛真题、电子教案、电子课件等，需要者请联系。

销售地址：重庆市江津区

联系电话：13635486218  15923576147

电子邮箱：lh51898@126.com       000@00dz.com

网站地址：http://www.00dz.com

淘宝地址：http://00dz.taobao.com