2011年湖南科技大学电子设计竞赛试题

说明：

1.竞赛日期为：2011年3月15日至 4 月 17 日（周日）17时。

2. 4月17日 17时前，各电子设计参赛队用电子邮件（xkwu@hnust.edu.cn）和纸质材料提交答卷(使用microsoft word文档编写)，答卷格式见附录2。并同时交设计制作的作品。作品和答卷必须于 4月17日17时前交信息楼五楼。

3. 各电子设计参赛队必须在A—F中任选一题，完成设计报告，并制作参赛作品。

4．所有方案中应包含详细的电路设计、程序流程图、程序清单、仿真结果图。

5．赛后将组织有关专家进行作品测试，并按规定时间答辩。（答辩时间另行通知）

附录1：试题

A：实用电子称

B：可编程微波炉控制器系统设计

C：婴儿监护器

D：实用信号源的设计和制作

E：智能搬运小车

F：DC-DC 稳压电源

附录2：电子设计竞赛答卷

附录1

实用电子称（A）

一、任务

设计并制作一个实用电子称。

二、要求

1.基本要求：

（1）能用简易键盘设置单价，加重后能同时显示重量、金额和单价；

（2）重量显示：单位为公斤；最大称重为9.999公斤，重量误差不大于±0.005公斤；

（3）单价金额及总价金额显示：单价金额和总价金额的单位为元，最大金额数值为9999.99元，总价金额误差不大于0.01元；

（4）具有去皮功能和总额累加计算功能。

2.发挥部分：能显示购物清单，自拟10种商品名称或代号，清单内容包括：商品名称，数量，单价，金额，本次购物总金额。

（1）清单内容的商品名称等可使用代号显示；

（2）清单内容增加购货日期和收银员编号；

（3）清单内容在（2）的基础上增加售货单位名称（自拟），且全部内容采用中文显示。

三、评分标准

|  | 项 目 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算、 电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第①项 | 15 |
|  | 完成第②项 | 15 |
|  | 完成第③项 | 20 |

四、说明

1、不采用中文打印时，相关内容可采用代号、拼音或英文显示。

2、能完成发挥部分的第（3）项时，应略去发挥部分的第（1）项。

可编程微波炉控制器系统设计(B)

一．任务

设计制作一个微波炉控制器电路，具有三档微波加热功能，分别表示微波加热为烹调、烘烤、解冻，试验中用LED模拟。示意图如下：

二．要求

1．基本要求

（1）制定一个在不同功能时火力的控制时序表。具有三档微波加热功能,分别表示微波炉工作状态为烹调、烘烤、解冻，试验使用LED模拟。

（2）实现工作步骤：复位待机——〉检测显示电路——〉设置输出功能和定时器初值——〉启动定时和工作开始——〉结束烹调、音响提示。

（3）在上电或手动按复位键时，控制器输出的微波功率控制信号为0，微波加热处于待机状态，时间显示电路显示为00.00。

（4）具有4位时间预置电路，按键启动时间设置，最大预设数为99分99秒。

（5）设定初值后，按开启键，一方面按选择的挡位启动相应的微波加热；另一方面使计时电路以秒为单位作倒计时。当计时到时间为0则断开微波加热器，并给出声音提示，即扬声器输出2~3s的双音频提示音。

（6）若在待机状态时按测试键，则4位数码管交替显示全亮和全灭两种状态，以检测数码管各发光段的好坏。

2．发挥部分

（1）微波炉火力档位的增加。

（2）输出显示方面的扩展。

（3）实现智能控制、信息控制。

三．评分标准

|  | 项 目 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算、 电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第①项 | 15 |
|  | 完成第②项 | 15 |
|  | 完成第③项 | 20 |

婴儿监护器（C）

一、任务
　　在母婴分房睡觉的情况下，使用婴儿监护器。使母亲能够监听到婴儿的啼哭和吵闹声。设计并制作婴儿监护器。
　　二、要求
　　1、 基本要求
　　（1）在婴儿卧室中设置监控器，在母亲卧室中设置监听器，两者用调频发射、接收装置连糸。调频频率定为30MHz～40MHz之间。
　　（2）监听器可通过监控器听到婴儿实时发出的各种声响。
　　（3）监听器与监控器之间的距离不小于10米。

（4）当婴儿哭啼时，能够自动使摇蓝摇摆，并放音乐使婴儿睡眠。
　　2、 发挥部分
　　（1）当监控器不工作时（如：关机、电源供电不足等情况），监听器会发出报警。
　　（2）当婴儿哭声、吵闹声持续一定时间（用户可自行设置）时，监控器不仅传送实时声响，还会发送报警信号。
　　（3）作为商品，不同的婴儿监护器同时工作时互不干扰。
　　（4）其他自选功能，要求实用、合理。
三．评分标准

|  | 项 目 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算、 电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第①项 | 15 |
|  | 完成第②项 | 15 |
|  | 完成第③项 | 10 |
|  | 完成第④项 | 10 |

实用信号源的设计和制作（D）

一、任务

在给定±15V电源电压条件下，设计并制作一个正弦波和脉冲波信号源。

二、要求

1．基本要求

⑴ 正弦波波信号源

① 信号频率：20Hz至20kHz步进调整，步长为5Hz。

② 频率稳定度：优于10-4。

③ 非线性失真系数：≤3%。

⑵ 脉冲信号源

① 信号频率：20Hz至20kHz步进调整，步长为5Hz。

② 上升和下降时间：≤1μS。

③ 平顶降落：≤5%。

④ 脉冲占空比：2%至98%步进可调，步长为2%。

⑶ 上述两个信号源公共要求

① 频率可预置。

② 在负载为600Ω时，输出幅度为3V。

③ 完全成5位频率的数字显示。

2．发挥部分

⑴ 正弦波和脉冲波频率步长改为1Hz。

⑵ 正弦波和脉冲波的幅度可步进调整，调整范围为100mV至3V,步长为100 mV。

⑶ 正弦波和脉冲波频率可自动步长，步长为1Hz。

⑷ 降低正弦波非线性失真系数。

三、评分标准

|  | 项 目 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算、 电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第①项 | 15 |
|  | 完成第②项 | 15 |
|  | 完成第③项 | 10 |
|  | 完成第④项 | 10 |

智能搬运小车（E）

一、设计任务

设计并制作一个能自动搬运货物的智能电动车，其工作示意图如下。图中，左边为停车区、货物存储区A 和货物存储区B，并有两个对应的射灯光源；距右边线30 cm 处共放置3 片白色或黑色的薄铁片，铁片之间的距离大于20cm。

二、要求

1、基本要求

（1）智能车从起跑线出发（车体不得超过起跑线），在无障碍物的情况下，可寻找并搬取铁片，按照不同颜色分送不同存储区，即在光源A 的引导下将黑色铁片搬运到货物存储区A 存放，或在光源B 的引导下将白色铁片搬运到存储区B 存放（装载方式不限制）。

（2） 智能车能准确找到铁片的位置。

2、发挥部分
（1） 搬运铁片的过程中，一次只允许搬运1 片，且必须搬运到存储区域内。
（2） 要求智能车在8 分钟之内能取走全部铁片，并能返回车库，否则就地停车。
（3） 智能车检测到铁片时能发出声光信息，并实时显示铁片数目。

（4） 距右边线90cm 处设有障碍线，线上任意位置放有两个障碍物，在有障碍物的情况下，完成基本要求（1）、（2）中的相关操作，且不得与障碍物碰撞。

（5） 停车后，能准确显示智能车全程行驶的时间，显示误差的绝对值应小于10 秒。
三、说明 
1、测试时放置3 片铁片，每片厚度为<=2.0mm，面积2cm×2cm，黑、白铁片比例和初始位置任意给定。
2、两个障碍物的大小分别为24cm×6cm×12cm 和12cm×6cm×12cm，建议用白纸包砖代替。
3、示意图中所有粗黑线段宽度均为5 cm，制作时可以涂墨或粘黑色胶带。图中的虚线和尺寸标注线不要绘制在白纸上。
4、智能车允许用玩具车改装，但不能由人工遥控。

5、光源A、B 均采用40W－60W 射灯，其底部距地面10cm 左右，摆放位置如图所示，测试前，射灯的照射方向允许微调。

四、评分标准

|  | 项 目 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析计算、 电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第①项 | 10 |
|  | 完成第②项 | 10 |
|  | 完成第③项 | 10 |
|  | 完成第④项 | 10 |
|  | 完成第⑤项 | 10 |

DC-DC 稳压电源（F）

一、设计任务

设计并制作一个直流稳压电源。

二、要求

1、基本要求 
在输入直流电压变化范围+7V~+12V 的条件下 ：

（1）第1 路输出

a. 输出电压：+5V/DC，误差的绝对值小于1%。

b. 最大输出电流：1A。

c. 电压调整率小于1%（输入电压变化范围+7V~+12V，满载）。

d. 负载调整率小于1%（输入电压为+9V，负载电流变化范围0.1A~1A）。

e. 纹波电压（峰-峰值）小于输出电压的0.5%（满载时）。

（2）第2 路输出

a. 输出电压：+15V/DC。

b. 最大输出电流：1A。

c. 电压调整率小于1%（输入电压变化范围+7V~+12V，满载）。

d. 负载调整率小于1%（输入电压为+9V，负载电流变化范围0.1A~1A）。

e. 纹波电压（峰-峰值）小于输出电压的0.5%（满载时）。

（3）电路效率大于70%（满载时）。

（4）有指示功能

2、发挥部分

（1）第2 路输出

a. 输出电压：+9V~+15V/DC，连续可调。

b. 最大输出电流：1A。

c. 电压调整率小于1%（输入电压变化范围+7V~+12V，满载）。

d. 负载调整率小于1%（输入电压为+9V，负载电流变化范围0.1A~1A）。

e.电路效率大于85%，纹波电压（峰-峰值）小于输出电压的0.2%。

（2）增加输出过载（大于1.2A）、输入过压（大于+13V）、欠压（小于+6V）保护功能，并报警指示。

（3）有数字指示功能，设计并制作一个输出电压、输出电流的测量电路，并能实时显示测量值，要求测量误差的绝对值小于1%。

（4）设计并制作一个电子负载，用于测试上述电源的负载调整率，电子负载恒定电流可设定的范围为0.1A~1.2A，设定值能以0.1A 步进。

（5）其它。

三、说明 
    输出电压、输出电流的测量电路单独供电，计算电路效率时不考虑该测量电路所消耗的功率。

四、评分标准

|  | 项 目 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算、 电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第①项 | 10 |
|  | 完成第②项 | 10 |
|  | 完成第③项 | 10 |
|  | 完成第④项 | 10 |
|  | 完成第⑤项 | 10 |

附录2

2011年湖南科技大学电子设计竞赛答卷

| 试题名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛者 | 姓 名 | 性别 | 学 号 | 学 院 名 称 | 专业名称 | 班级 | 联系电话 |
| 指导教师 | 姓名 |  |  | 学院名称 |  | 联系电话 |  |
| 计分登记栏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本部分成绩 |  |  | 发挥部分成绩 |  | 小计 | 签名 |
| 设计报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 答辩情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（以下正文部分要用宋体，小四号字）

- 摘要（500字左右，主要描述作品的功能特点，创新点等）

- 设计方案论证（要求阐述各功能的实现方法，并通过比较确定为什么要采用此方案）

- 理论分析（对所确定的设计方案进行系统描述，介绍工作原理、算法等）

- 参数计算

- 电路原理图

- 程序流程图

- 测试方法与测试数据（要描述作品的测试方法，并要有详细的测试数据）

- 结果分析

- 软件代码（附程序清单）