2011年宁波市中职电工电子类专业竞赛规程

A、PLC控制电气控制线路设计与组装(教师)

一、选手应完成的工作任务

根据竞赛组委会提供的试题工作要求及提供的器材，参赛选手完成下列工作任务：

1.按工作要求设计安装PLC控制的电气控制线路；

2.根据自己设计的电气原理图连接电路；

3.根据工作要求编写PLC控制程序；

4.调试设备和控制程序，达到任务书规定的工作要求和技术要求。

二、选手完成工作任务的时间

完成竞赛规定的全部工作任务的时间为4 小时。

三、竞赛需要的设备和器材

1、主要设备器件清单

| 序号 | 名 称 | 主要元件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 不少于24点 | 1台 | 选手自带 |
| 2 | 控制变压器 | BK-50 | 1台 | 选手自带 |
| 3 | 电源模块 | 三相四线制、220V交流电源插座 | 各1套 |  |
| 4 | 计算机模块 | 安装包括三菱、松下、欧母龙和西门子PLC的编程软件 | 1台 |  |
| 5 | 接触器 | CJ20--10交流36V | 最多6个 |  |
| 6 | 电动机 | Y-△ | 最多2台 |  |
| 7 | 组合开关 | HZ10-10/3 | 1个 |  |
| 8 | 熔断器 | RL1--15 | 5个 |  |
| 9 | 指示灯 | ND16-22BS/4 | 最多6个 |  |
| 10 | 热继电器 | JR36--20 | 最多2个 |  |
| 11 | 按钮 | LA4-3H | 最多3个 |  |
| 12 | 蜂鸣器 | ZMQ-2724 | 最多2个 |  |
| 13 | 接线排 | TD--1520 | 2根 |  |
| 14 | 木板 | 60mm×900mm | 一块 |  |
| 15 | 其它 | 固定螺丝、线槽等 | 不限 |  |
| 16 | 行程开关 |  | 最多4个 |  |

2.器材

根据竞赛需要，赛场提供下列器材。

①连接电路的导线：单支多股铜芯塑料绝缘线（软线）主回路1平方,辅助回路0.7平方(2种规格)

②异型管：用于导线连接端子编号的异型管，2种规格

四、选手自带工具

1.连接电路工具：螺丝刀（可用电动螺丝刀）、剥线钳、斜口钳、尖咀钳等

2.电路和元件检查工具：万用表

3.试题作答工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺、记号笔等

五、评分标准（具体评分标准见评分细则）

1.评分标准及分值

根据在规定的时间内工作组完成工作任务的情况，参考维修电工国家职业标准高级工的技能要求进行评分。满分为100分。

①正确性  70分

部件安装位置符合要求，布局合理、美观。程序满足的工作要求，电路各个工作要求（功能）正确运行。

②工艺性  20分

工艺步骤合理，方法正确，测量工具的使用符合规范；电路连接布线符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠。

③职业与安全意识  10分

完成工作任务的所有操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

2.违规扣分

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

①在完成工作任务并交卷后，出现电路短路扣30分，设备部件松动、设备不能正常工作，扣10分；

②在完成工作任务的过程中，因操作不当使自己受伤或引起他人受伤，扣10分；

③损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

B、电子产品装配与调试、机电一体化设备组装与调试、

单片机控制装置安装与调试、制冷与空调设备组装与调试（学生）

（1）电子产品装配与调试技能竞赛方案

一、比赛内容及选手应完成的工作任务

选手在规定时间内，根据比赛时发给的工作任务书，使用仪器设备和工具，完成以下工作任务：

第一部分：电路产品装配与调试

1.元器件选择：赛场按工作任务书设定电子产品所需元器件数量的130%，将元器件放置在元件盒中，请根据工作任务书设定的电子产品，从元件盒中识别、选择电子元器件及功能部件。

2.产品装配：按照工作任务书中电子产品原理图和安装图，在赛场提供的产品型电路板（PCB板）上焊接电子元、器件及功能部件，完成电子产品装配。其中部分元器件（电阻、电容封装规格0805；集成电路管脚数在64脚以下）采用SMT焊接技术。

3.参数测试：选择数测试仪表或仪器，测试工作任务书中指定位置的相关参数，并记录测试结果。

4.产品调试：根据工作任务要求调试产品，实现产品功能及符合产品的技术指标。

第二部分：测绘电路板原理图

测绘原理图：在Protel软件环境里，根据赛会给出的PCB空板，还原出其电路原理图。

二、比赛用时选手完成工作任务的时间

完成比赛规定的全部工作任务的时间为4小时。

三、赛场提供的设备和器材

①焊接工作台

②计算机（装有Protel DXP 2004 SP2软件）

③工作任务书设定电子产品电子设备所需元器件若干

④电路板（PCB板）

⑤连接导线、焊锡等

四、选手自带仪器和工具

1.设备仪器

①两路直流稳压电源（通用）

②双踪示波器

③电子计数器（频率计）

④信号发生器

2.工具

①.连接电路的工具：电烙铁、尖嘴钳、斜口钳、镊子、一字螺丝刀、十字螺丝刀等

②.电路和元件检查工具：万用表

③.试题作答工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺等

五、知识准备与安全要求

1.知识准备

①模拟电路、数字电路、通信原理、传感器原理、Protel DXP 2004 SP软件使用等相关知识及其应用。

②控制元器件知识及其应用。

③万用表、直流稳压电源、电子电压表、双踪示波器、电子计数器等常用仪器的使用。

2.安全要求

能正确使用常用仪器，熟知安全用电常识。

六、评分

1.评分标准及分值

根据在规定的时间内，选手完成工作任务的情况，参照信息产业部电子行业无线电调试高级工的国家职业标准进行评分。电子产品的装配与调试满分为100分，第一部分80分，第二部分20分。

①元件选择  10分

按元器件的筛选选择、检测正确等评分。

②电路板焊接安装  20分

根据电路安装的正确性和焊接工艺质量评分（其中SMT焊接工艺5分）。

③电子产品装配指定位置参数测试  10分

根据装配工艺质量评分根据仪器仪表选择、使用情况和参数测试的结果与实际差异评分。

④电子产品调试  40分

根据测试、调试情况评分根据实现任务书设定的电子产品功能情况评分。

⑤测绘电路板原理图  20分

根据赛会给出的PCB空板，在Protel软件环境里测绘其电路原理图。

测绘出的电路原理图与实际一致，保证其正确性；

测绘出的电路原理图中涉及元件符号都应符合国家标准；

测绘出的电路原理图中元件参数、序号与实际一致；

2.违规扣分

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

①违反比赛规定,提前进行操作的,由现场评委负责记录,扣5-10分。

②现场操作过失未造成严重后果的,由现场评委负责记录,扣10分。

③发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。

④在完成工作任务并交卷后，出现电路短路扣30分。

（2）机电一体化设备组装与调试技能竞赛方案

一、竞赛内容

1．按设备组装图组装机电一体化设备；

2．按机电一体化设备的工作要求画出电气原理图并连接电路；

3．按气动系统图连接机电一体化设备的气路；

4．根据机电一体化设备的工作要求编写PLC控制程序和设置变频器参数；

5．根据要求制作触摸屏画面；

6．调试机电一体化设备和控制程序，达到试题拟订的工作要求和技术要求。

二、竞赛用时。完成试题的工作时间为4小时。

三、竞赛需要的设备和器材

1.机电一体化设备考核装置

亚龙YL-235A型光机电一体化实训考核装置

YL-235A型光机电一体化设备考核装置使用的元件和部件如下表所示：

| 机电一体化设备考核装置提供的比赛使用模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要元件及规格 |  | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | PLC模块 | 三菱FX2N-48MR或松下FPX-L60或欧姆龙CPM2AH-40CDR+CPM1A-8ER或西门子CPU226CN +EM222 8点继电器输出PLC |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | 变频器 模块 | 三菱或松下或欧母龙或西门子变频器，工作电源，AC 380 V；输出功率≥0.75 kW； |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 电源模块 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 4 | 计算机 模块 | CPU频率≥1.0GHz；内存≥512Mby；硬盘容量≥40G；操作平台 Win 2000或Win XP；安装包括三菱、松下、欧母龙和西门子PLC的编程软件；显示器尺寸≥14吋。放置计算机主机和显示器的电脑推车。 |  | 1台 | 1.三菱PLC的编程软件： ①FXGP-Win-C ②GX Developer Vers: on8.34L 2.西门子PLC编程软件： V4.0 STEP7 micrwin SP5 3.松下PLC编程软件： FP Win 2.73 |  |  |
| 机电一体化设备部件，其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要元件及规格 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 皮带输送机部件 |  | 皮带宽度49 mm，输送机长度 700 mm ，进料口及进料检测传感器 |  |  | 1套 |  |
| 2 | 皮带输送机拖动 部件 |  | 带变速装置的三相交流异步电动机1台，联轴器1个 |  |  | 1套 |  |
| 3 | 物件出口部件 |  | 单出杆气缸1个，光电传感器1个或接近开关1只，磁性开关2只，出料斜槽1个，电磁换向阀1只 |  |  | 3套 |  |
| 4 | 气动机械手部件 |  | 单出杆气缸1个，单出双杆气缸1个，旋转气缸1个，气手指气缸、电磁换向阀4只，电感、磁性开关共7只 |  |  | 1套 |  |
| 5 | 送料部件 |  | 24V直流电机1台，圆盘1个，取料平台、支架及检测传感器各1个 |  |  | 1套 |  |
| 6 | 触膜屏 |  | MT4300C |  |  | 1台 |  |

2.赛场提供的设备、元件、器件和工具

赛场提供：

⑴接电路的导线：单支多股铜芯塑料绝缘线，规格0.75mm2；

⑵异型管：用于导线连接端子编号的异型管，规格1.0mm2；

⑶连接气路的气管；

⑷绑扎导线和气管的尼龙扎带。

选手自带工具：

⑴连接电路的工具：螺丝刀（不允许用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳等；

⑵电路和元件检查工具：万用表；

机械设备安装工具：活动扳手，内、外六角扳手（不允许用电动扳手），钢直尺，水平尺，角度尺等；

⑷试题作答工具：圆珠笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔和签字笔）、HB和B型铅笔、三角尺（禁止带丁字尺）等。

四、评分标准

1.评分标准及分值

根据在规定的时间内工作组完成工作任务的情况，结合国家职业标准高级工的技能要求进行评分。机电一体化设备组装与调试的满分为100分。

⑴正确性 60分

部件安装位置符合要求，同轴度、水平度、位置误差等均在要求的范围内。电路、气路连接正确，编写的PLC控制程序满足机电一体化设备的工作要求，变频器的参数设置正确。触摸屏画面设置正确。

⑵工艺性 30分

设备组装与调试的工艺步骤合理，方法正确，测量工具的使用符合规范；电路与气路连接、布线符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠；PLC控制程序编写简单可靠、条理清晰，科学合理；变频器参数设置可靠合理，符合技术规范和安全要求。

⑶职业与安全意识 10分

完成工作任务的所有操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；按正确的保存路径，及时保存编写的PLC程序；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

2.违规扣分

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

⑴在完成工作任务并交卷后，出现电路短路扣30分，设备部件松动、设备不能正常工作，扣10分；

⑵在完成工作任务的过程中，因操作不当影响自己或他人完成工作任务，扣10分；

⑶损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

3．成绩评定

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，控制程序步数少的名次在前。比赛成绩、完成工作任务用时相同、控制程序步数相同，名次并列。

（3）单片机控制装置安装与调试技能竞赛方案

一、选手应完成的工作任务

根据工作任务书，参赛选手应独立完成下列工作任务：

1. 按工作任务书设定的单片机控制装置，在赛场提供的元器件模块上选择装置的控制元件和器件；

2. 按工作任务书给定的单片机控制装置工作要求，绘制电气控制接线图并连接电路；

3. 根据工作任务书设定的单片机控制装置的工作要求编写单片机控制程序并“烧入”单片机；

4. 调试单片机控制程序和元件的有关参数，达到工作任务书设定的工作要求和技术要求。

二、选手完成工作任务的时间

完成规定的单片机技能操作的时间为4小时。

三、赛场提供的设备和器材

1. 赛场提供亚龙YL-236型单片机控制功能实训考核台，实训考核台主要配置如下表：

| 序号 | 模块名称 | 主要元件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 单相漏电开关DZ47LE-32 1只，开关电源1只，电源插孔 8只，安全插孔 10只，船型开关KCD-104 1只，泰力三插118-519 1只，指示灯AD16 1只 | 1 | 块 |
| 2 | 主机模块 MCU01 | 集成AT89S52 1块，排针1×40 1只，USB A母座1只，拨码开关4T兰色或红色 1只，40脚锁紧件绿色 1只，D型接口DB232-9T弯针 1只，RS232数据线1条 | 1 | 块 |
| 3 | 指令元件模块 | 钮子开关KNX1×2 8只，独立按键 8只，4*4矩阵按键 | 1 | 块 |
| 4 | 显示元件模块 | 红色发光二极管DIP/φ5 8只，液晶显示屏LCD1602 1块，液晶显示屏TG12864B-01 1块，数码管共阳 SM410501K 8只，点阵数码管共阳 SZ421288K 8只，排针 | 1 | 块 |
| 5 | 传感器配接模块 | 光藕DIP4/P521-1 16只， 传感器插座 4只 | 1 | 块 |
| 6 | 继电器模块 | HG4231 +12V继电器6只 | 1 | 块 |
| 7 | A/D、D/A模块 | 集成DIP/ADC0809，集成DIP/DAC0832，0～5V模拟电压输出，8等级LED电平指示， 有源时钟发生器 | 1 | 块 |
| 8 | 交流、直流电机模块 | 220V交流电机（带减速器、皮带轮），24V直流电机（带皮带轮），光电开关计数输出 | 1 | 块 |
| 9 | 步进电机、 位移装置模块 | 步进电机1台，位移机构1套 | 1 | 块 |
| 10 | 温度传感模块 | 18B20 LM35，带加热 | 1 | 块 |
| 11 | 扩展模块 | 集成8255芯片，集成74LS245芯片 | 1 | 块 |
| 12 | 智能物料搬运装置 | YL-G001，带推车，高尔夫球（黑白黄各1） | 1 | 套 |
| 13 | 仿真器模块 | ME-52HU | 1 | 块 |
| 14 | 下载工具 | SL-USBISP-A | 1 | 块 |
| 15 | 计算机 | 计算机主机、显示器及其推车 CPU频率≥1.0GHz；内存≥1GB； 硬盘容量≥40G；操作平台Win XP； 显示器尺寸≥17吋 | 1 | 台 |

2.编程软件：keil uv2，万利V3，可用汇编语言或C语言编程；

3.工作任务设定的单片机控制装置；

4.连接单片机控制装置电气线路必须的导线；

5.扎线带若干。

四、选手自备工具

1.连接电路的工具：螺丝刀（不允许用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖嘴钳等；

2.电路和元件检查工具：万用表；

3.元件器件安装工具：活动扳手，内、外六角扳手（不允许用电动扳手）等；

4.试题作答工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺等。

五、评分标准

根据在规定的时间内选手完成工作任务的情况，结合信息产业部电子设备装调工职业标准高级工的技能要求进行评分。

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 正确性 | 60分 | 元件、器件安装位置符合要求，电路连接正确，编写的稳定、可靠的单片机控制程序满足单片机控制装置的工作要求。 |
| 工艺性 | 30分 | 工艺步骤合理，方法正确，工具、仪表的使用符合规范；电路连接布线符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠；元件参数设置合理，符合技术要求和工作要求。 |
| 职业与 安全意识 | 10分 | 操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。 |

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分或延长比赛时间：

1.在完成工作任务并交卷后，出现电路短路扣30分；

2.在完成工作任务的过程中，因违反操作规程影响自己或他人比赛，扣5-10分；

3.损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣3-10分。

4.违反比赛规定，提前进行操作的，由现场评委负责记录，扣5-10分。

5.现场操作过失未造成严重后果的，由现场评委负责记录，扣10分。

6.比赛现场，选手如需更换模块，经确认后由主评委决定是否更换设备。更换下的设备由现场技术人员检验，出具检验结果并签字。经主评委同意，如是设备问题，为对应选手补时3至15分钟；如果设备没有故障，对应选手不得补时，并从最后得分扣除3分/更换模块。

7.发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。

六、比赛注意事项

1.参赛选手提前30分钟到达比赛现场检录、抽签，并按抽签号就座，比赛开始后，迟到选手不得入场进行比赛。

2.在比赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备的事故发生。如遇设备故障可向工作人员或评委提出更换。

3.参赛选手不得携带任何纸质资料、存储设备或通讯设备进入比赛现场，一经发现，作严重违规或作弊处理。

4.参赛选手应遵守比赛规则，遵守赛场纪律，服从大赛组委会的指挥和安排，爱护比赛场地的设备和器材。

七、名次排列和奖项设置

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，控制程序占用存储空间少的名次在前。比赛成绩、完成工作任务用时相同、控制程序占用存储空间相同，名次并列。

（4）制冷与空调设备组装与调试技能竞赛方案

一、选手应完成的工作任务

根据比赛组委会提供的有关资料和工作任务书，参赛的工作组在规定时间内完成下列工作任务：

1.按照任务书要求采用专用工具完成任务；

2.按照任务书要求完成制冷系统制冷管路设计、连接；

3.按制冷设备维修工操作要求完成制冷系统排污及气密性试验；

4.按任务书要求完成制冷设备的电气布线和接线；

5.按制冷设备维修工操作要求完成制冷系统加注制冷剂；

6.通电调试运行制冷设备，达到任务书规定的技术要求。

二、选手完成工作任务的时间

完成比赛规定的全部工作任务时间为4小时。

三、设备和器材

赛场提供氮气设备及配套压力表、连接铜管等。

天煌教仪THRHZK-1型现代制冷与空调系统技能实训装置，其主要配置如下表：

| THRHZK-1型 现代制冷与空调系统技能实训装置部件和器件组成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 |
| 1 | 实训平台 | 提供长×宽×高为1500mm×800mm×800mm 铝型材实训平台 | 1台 |
| 2 | 空调系统模块 | 包含旋转式压缩机、室内热交换器、室外热交换器、四通换向阀、节流装置、视液镜、空调阀等器件 | 1套 |
| 3 | 冰箱系统模块 | 包含活塞式压缩机、钢丝式冷凝器、冷冻室蒸发器、冷藏室蒸发器、节流装置、视液镜、电磁阀、干燥过滤器等器件 | 1套 |
| 4 | 电源及仪表模块 | 提供AC220V电源，交流电压表0～250V、交流电流表0～5A | 1套 |
| 5 | 冰箱电子温控电气控制模块 | 提供东芝GR-204E电子温度控制模块，可控制直冷式双门电冰箱 | 1套 |
| 6 | 冰箱智能温控电气控制模块 | 单片机控制、液晶显示、双温控；具有速冻功能、智能控温 | 1套 |
| 7 | 空调电气 控制模块 | 提供空调通用控制模块，具有制冷、制热、通风、除湿控制功能 | 1套 |
| 8 | 专用制冷工具 | 胀管扩口器、双表修理阀、真空泵、制冷剂、加液管、割管刀、弯管器等 | 1套 |

四、选手自备工具

1.连接电路的工具：螺丝刀、剥线钳、尖咀钳、斜口钳、剪刀、电烙铁、焊锡丝、镊子等，不能使用电动螺丝刀和气动螺丝刀；制冷工具应采用设备原配工具，如发生其他特殊情况，必须征求竞赛裁判许可才可使用。

2.设备组装工具：活动扳手2把（不得使用固定扳手）、内六角扳手，不能使用电动、气动工具；

3.电路和器件检查工具:万用表；

4.试题作答工具：圆珠笔或签字笔，HB和B型铅笔，橡皮、尺；

5.测量工具：3m卷尺或直尺。

6.带队教师及竞赛无关人员一律不得进入竞赛场地。

7.竞赛时间结束时，参赛人员应立即停止工作并离开竞赛场地。

8.竞赛过程中，如发生特殊情况，由现场裁判进行判定，可要求参赛人员现场解释，并在赛场记录上予以注明。

五、评分标准

评分标准及分值

根据选手在规定时间内完成工作任务的情况，结合有关制冷国家职业标准中、高级工的技能要求进行评分。制冷与空调设备组装与调试项目的满分为100分。

正确性  60分

专用工具的使用、部件安装符合要求；电路、管路连接正确；调试步骤及方法规范，符合相关标准要求；通电调试运行制冷设备的性能参数，达到相关技术要求。

工艺性  30分

设备组装与调试的工艺步骤、方法正确，测量工具的使用符合规范；电路连接布线符合工艺、安全和技术要求，整齐、美观、可靠；管路连接符合工艺要求，管接头连接可靠。

职业与安全意识  10分

完成工作任务的所有操作符合安全操作规程；工具摆放，包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

违规扣分

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，视情节扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。