全国职业院校中职学生组电工电子技能大赛

《电子产品装配与调试》任务书

工位号：                                  成绩：

说明：本次比赛工作任务共有4项目内容，共100分；由选手在规定的时间内独立完成，完成的时间为240分钟。

安全文明生产要求；

仪器、工具正确放置，按正确的操作规程进行操作，操作过程中爱护仪器设备、工具、工作台，防止出现触电事故。

一、电子产品装配（本大项分3项，第1项5分，第2项15分，第3项10分，共30分）

1．元器件选择（本项目5分）

要求：根据给出的《无线门铃及亚超声控开关》图，在印制电路板焊接和产品安装过程中，正确无误地从赛场提供的元、器件中选取所需的元、器件及功能部件。

2．印制电路板焊接（本项目分2小项，第（1）项6分，第（2）项9分，共15分）

根据给出的附图1《无线门铃及亚超声控开关》，选择所需要的元器件，把它们准确地焊接在赛场提供的印制电路板上。

要求：在印制电路板上所焊接的元器件的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥线头长度符合工艺要求，芯线完好，捻线头镀锡。

3．电子产品安装（本项目10分）

根据给出的附图1《无线门铃及亚超声控开关》，把选取的电子元器件及功能部件正确地装配在赛场提供的印制电路板上。

要求：元器件焊接安装无错漏，元器件、导线安装及元器件上字符标示方向均应符合工艺要求；电路板上插件位置正确，接插件、紧固件安装可靠牢固；线路板和元器件无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

二、电子产品功能调试30分）

1．《无线门铃及亚超声控电路》工作正常（15分）

（1）无线门铃工作正常。

要求：将已经焊接好的《无线门铃》电路板，进行调试并实现电路工作正常。

按下门铃发射电路中的按键SW，此时，指示灯LED发光；同时由Q3、R6、R7、C6、SAW1组成的低频振荡电路，产生频率为32.8kHz左右的信号，送到Q2进行放大，放大后对由Q1、T1、C9、C10、L1、C4、R6等产生高频信号进行调制，得到高频调幅波信号，并由发射天线发出。门铃接收电路接收到信号后，由Q1、T1、C9、C10、L1、C4、R6等构成的超再生检波电路，检出32.8kHz左右的低频调制信号经C6耦合到IC1的脚内部进行放大，脚内部进行整形，再经脚内部放大，并由脚将信号送到由Q2、SAW（该部分主要用于抗干扰）进行放大处理得到32.8kHz低频信号，该信号送到脚内部整形，到放大，由D1检波后，为脚提供高平，使脚输出低电平，触发IC2产生声音信号，SP发出声音，开关SW是用来控制声音的种类。该电路可分部分评分。

（2）亚超声控开关正常。（5分）

在C2两端输入+12V电源，电路即工作于待机状态，当压下气囊，气囊产生的声音信号被ZD接收到后，送入由VT1、C4、L1组成的单调谐放大器进行信号放大，由C5耦合输出，由D1检出信号中的负半部分使VT2导通，VT2的C极输出高电平，该电平由R5送到由VT3、VT4组成的双稳态电路，让VT3和VT4交替工作在截止和饱和状态，当VT4截止时，VT5饱和，LED亮且继电器J的线圈中的电流流过，其常开触点闭合，负载通电即可工作；若VT4饱和则电路进行相反工作状态。

2．电路知识

根据给出的《无线门铃及亚超声控电路原理图》及已经焊接好的《无线门铃及亚超声控电路》电路板，回答下面的问题。

（1）指出门铃发射电路中的Q2的基极电流回路路径？（2分）

答：

（2）试指出门铃发射电路中发射天线的位置？（2分）

答：

（3）门铃接收电路中，R7、C1有何作用，C1增大后对电路有何影响？（3分）

答：

（4）指出亚超声控电路中D5是如何进行检波的？（5分）

答：

三、参数测试（本大项分2项，第1项19分，第2项6分，共25分）

要求：使用给出的仪器仪表，对相关电路进行测量，把测量的结果填在相应的表格及空格中。

1．根据给出的《无线门铃及亚超声控电路原理图》及已经焊接好的《无线门铃及亚超声控电路原理图》电路板，在正确完成电路的调试后，对相关电路进行测量，把测量的结果填在相关的表格及空格中。

（1）在门铃发射电路中，不当开关压下时，指示灯发光，请测量以下电压：

| 检测点 | Q1的B极 | Q1的C极 | Q2的B极 | Q2的C极 | Q3的B极 | Q3的B极 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 |  |  |  |  |  |  |

（2）、用示波器测试发射电路中Q3的C极波形，并用频率计测试其频率。

| 波形（1分） | 周期（0.5分） | 幅度（0.5分） | 计数器 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 频率: |
|  | 量程范围（0.5分） | 量程范围（0.5分） |  |

（3）门铃接收电路中，当接收到信号时，IC1的脚为         V，脚电压为

V

（4）利用示波器的双踪功能同时测量IC1的和脚的波形

| 波形（1分） | 周期（0.5分） | CH1幅度 | CH1幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 量程范围（0.5分） | 量程范围 | 量程范围 |

四、使用Protel DXP 2004软件绘制电路原理图和PCB板图（本大项目2项，第1项7分，第2项8分，共15分）

- 考生在E盘根目录下建立一个文件夹。文件夹名称为T+工位号。

考生所有文件均保存在该文件夹下。

各文件的主文件名：

工程文件：t+工位号

原理图文件：tsch+××

原理图元件库文件：tslib+××

Pcb文件：tpcb+××

Pcb元件封装库文件：tplib+××

根据原理图产生的元件清单：默认名+sch

根据PCB图产生的元件清单：默认名+pcb

其中：××为考生工位号的后两位。如tsch96

注：如果保存文件的路径不对，则无成绩。

- 在自己建的原理图元件库文件中绘制89S52元件符号。（2分）

注：如果不将该元件用到原理图中则此项无成绩。

- 绘制原理图，如图3所示。（4分）

要求：

在原理图下方注明自己的工位号。

- 在自己建的元件封装库文件中，绘制以下元件封装。

（1）开关元件封装（2分）

要求：

焊盘的水平间距：260mil

焊盘的垂直间距：175mil

焊盘直径：80mil

焊盘孔径：45mil

（a）开关封装      （b）开关元件引脚对应

图1  开关元件封装

注：如不绘制该元件封装，可用DIP-4代替，则此项无成绩。

（2）LED元件封装（1分）

要求：矩形焊盘为LED正极

焊盘之间距离： 100mil

焊盘直径：60mil

焊盘孔径：30mil

图2  LED元件封装

注：如不绘制该元件封装，可用BAT-2代替，则此项无成绩。

5．绘制双面电路板图（4分）

要求：

（1）在机械层绘制电路板的物理边界，尺寸为不大于：3000mil（宽）×2400mil（高）。

（2）信号线宽10mil，VCC线宽20mil，接地线宽30mil。

（3）在电路板边界外侧注明自己的工位号。

6．分别根据原理图和PCB图产生元件清单。（2分）

附录1：电路图元件属性列表

| Designator | LibRef | Footprint | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Cap Pol1 | DSO-C2/X2.3 | 10u |
| C3 | Cap | RAD-0.2 | 30p |
| C4 | Cap | RAD-0.2 | 30p |
| C6 | Cap | CC2012-0805 | 0.1u |
| C7 | Cap | CC2012-0805 | 0.1u |
| C10 | Cap | CC2012-0805 | 0.1u |
| JP3 | Header 4 | HDR1X4 |  |
| LED1 | LED1 | 自制 | LED1 |
| LED2 | LED1 | 自制 | LED1 |
| Q6 | PNP | BCY-W3 | 8550 |
| Q7 | NPN | BCY-W3 | 8050 |
| Q8 | NPN | BCY-W3 | 8050 |
| R1 | Res2 | AXIAL-0.4 | 10k |
| R15 | Res2 | R2012-0805 | 510 |
| R16 | Res2 | R2012-0805 | 27k |
| R17 | Res2 | R2012-0805 | 10k |
| R18 | Res2 | R2012-0805 | 1k |
| R20 | Res2 | R2012-0805 | 27k |
| R21 | Res2 | R2012-0805 | 510 |
| R22 | Res2 | R2012-0805 | 510 |
| R25 | Res2 | R2012-0805 | 27k |
| R26 | Res2 | R2012-0805 | 510 |
| R27 | Res2 | R2012-0805 | 510 |
| R28 | Res2 | R2012-0805 | 1k |
| S1 | SW-PB | 自制 | SW-PB |
| U2 | DS87C520-MCL | DIP-40/D53 | 89S52 |
| U4 | ADC0809FN | QCC-J28/G9.4 | ADC0809N |
| Y1 | XTAL | BCY-W2/D3.1 | 11.0592MHz |
| 元件库： U2在Dallas Semiconductor\Dallas Microcontroller 8-Bit.IntLib |  |  |  |
| U4在Texas Instruments \TI Converter Analog to Digital.IntLib |  |  |  |
| JP3在Miscellaneous Connectors.IntLib |  |  |  |
| 其余元件在Miscellaneous Devices.IntLib |  |  |  |

图3 原理图

零零电子科技

化整为零，聚零为整。培养电子兴趣，提升电子技能。

开发提供大量价廉物美的电子实训套件、竞赛套件、电子实训材料、实训工具、电子实训资料、大赛真题、电子教案、电子课件等，需要者请联系。

销售地址：重庆市江津区

联系电话：13635486218  15923576147

电子邮箱：lh51898@126.com       000@00dz.com

网站地址：http://www.00dz.com

淘宝地址：http://00dz.taobao.com