2009年**省中等职业学校技能竞赛单片机控制装置安装与调试

任

务

书

**省中等职业学校技能竞赛组委会

2009年4月

请你在4小时内，按要求完成下列工作任务

一、请你仔细阅读并理解微波炉控制器的工作要求和有关说明，根据你的理解，在亚龙YL-236单片机控制功能实训考核装置的有关模块上选择你所需要的元器件。

二、在赛场提供的图纸上，画出微波炉控制器的电气原理图，并在标题栏的设计栏填写你的工位号。

三、根据你所画的电气原理图，在亚龙YL-236单片机控制功能实训考核装置上连接微波炉控制器的电路。

四、请你编写微波炉控制器的控制程序。

五、请调试你编写的程序，检测和调整有关元器件的设置，完成微波炉控制器的整体调试，使该微波炉控制器能实现规定的工作要求。

微波炉控制器

图1所示是一个微波炉的示意图，左侧部分的门控开关、温度传感器、物品检测传感器、微波继电器、物品转盘及转盘电机等安装在微波炉内部；右侧部分的“显示1”、“显示2”及4×4个按键为微波炉的操作显示面板。其中：

（1）显示1是8位数码管显示；

（2）显示2是32×16点阵显示；

（3）～是十个数字按键，和是时间分和秒的设置按键，/是设置数值的个位与十位的选择按键，R、P、T分别是微波炉的运行按键、暂停按键和停止按键。这4×4个按键用YL-236装置上的4×4行列键盘代替。

图1

显示1

显示2

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

M

S

R

/

P

T

观察孔

物品转盘

温度传感器

门控开关

物品检测传感器

转盘电机

微波继电器

（4）转盘电机用亚龙YL-236单片机控制功能实训装置上电动机模块的单相交流电机代替，门控开关用指令元件模块的开关K1、物品检测传感器用指令元件模块的按钮SB1代替、温度传感器用指令元件模块的按钮SB2代替。

微波炉控制器是通过操作16个按键来控制微波炉工作的。

微波炉控制器的控制要求是：

1. 初始状态

控制器接通电源后，显示1的DS7、DS6和DS5显示“000”，表示当前微波炉内的起始温度为“000”。

门控开关检测微波炉门是否被打开，“K1”置“开”的位置时，表示微波炉门被打开。此时对应的LED灯点亮，显示2从左到右显示汉字“门开”；“K1”置“关”的位置时，表示微波炉门被关闭，对应的LED灯熄灭。

物品检测传感器检测物品转盘上是否有需要加热的物品。当微波炉门关闭，若物品转盘上没有需要加热的物品（按钮SB1触点断开），则显示2从左到右显示汉字“等待”；若物品转盘上有需要加热的物品（按下按钮SB1，触点闭合），则显示2从左到右显示汉字“时间”，显示1的DS4、DS3、 DS2和DS1显示数字“00.00”，表示设置时间的“分钟.秒”。

微波炉转盘电机处于停止状态。

2. 工作过程

（1）设定加热时间

时间“分钟”的设定：按下按键后，再按下数字键～⑨则可设定分钟的十位；十位确定后，先按下 / 按键切换到分钟的个位设定，再按下数字键～⑨则可设定分钟的个位并且显示1的DS4、DS3、 DS2和DS1显示设定的数值，数值的范围是0～99.。

时间“秒”的设定：按下按键后，再按下数字键～⑨则可设定时间秒的十位；十位确定后，先按下 / 按键切换到秒的个位设定，再按下数字键～⑨则可设定分钟的个位并且显示1的DS4、DS3、 DS2和DS1显示设定的数值，数值的范围是0～59。

注意：按键和按键没有先后顺序，即哪一个先按下，哪一个就先设定，并且可以反复交替按下。即先按下按键后按下按键之后，还可再次按下按键重新设定时间的分钟。

（2）微波炉工作

当设定加热时间后，在微波炉门关闭、物品转盘中有需要加热的物品的情况下，按下运行按键 R ，微波炉转盘电机开始转动，微波继电器得电，对转盘中的物品加热。显示1上设定的时间开始进行累计减“1”的倒计时，显示2上从左到右显示汉字“加热”。

微波炉开始工作后，温度传感器每检测到一次信号（按一次按钮SB2），表示微波炉内温度增加30℃。当微波炉内温度上升到90℃时，微波继电器失电，停止对物品加热且显示1的DS7、DS6和DS5显示“090”。在停止加热后温度传感器每检测到一次信号，表示微波炉内温度降低30℃。当微波炉内温度降低到30℃时，微波继电器得电，又对转盘上的物品加热，此时显示1的DS7、DS6和DS5显示“030”。

当时间累计减到“00.00”时，微波炉停止工作，显示2上从左到右显示汉字“停止”，并且报警电路的蜂鸣器发出提示声音。

按下按键 T ，蜂鸣器提示声音停止并回到初始状态。

在设定时间按内打开微波炉门或按下按键 P ，则微波炉暂停工作。此时转盘电机停止转动、微波继电器失电、定时时间暂停倒计时，显示2上从左到右显示汉字“暂停”。若关上微波炉门或再次按下按键 R ，则转盘电机恢复转动、微波继电器得电继续对物品加热、   显示2上从左到右显示汉字“加热”，显示1从暂停时刻继续倒计时，完成加热过程，回到时间累计减到“00.00”的状态。