2007中国重庆职业技能大赛
———“重庆联通杯”全国中等职业教育师生技能大赛

重庆赛区选拔赛

光 机 电 设 备 安 装

任 务 书

(学 生 组)

重庆市中等职业学校技能竞赛组委会

2007年5月

要求在4小时（240min）内完成。

### 工作系统的情况和要求

一、主要设备、元件及其参数

- 电源模块：可输出三相五线制电源、+24V直流电源；

- 可编程控制器：三菱FX2N－48；

- 变频器模块：三菱AC380V；

- 按扭模块；

- 电动机M：UN ＝AC380 V  PN ＝0.75kW；

- 皮带运行机构及物料分拣滑槽；

- 电磁阀组件；

- 指示灯：额定电压  DC24 V ；

- 蜂鸣器：额定电压  DC24 V。

二、工作系统的组成及工作情况

1．系统组成：此工作系统是一个物料分拣设施，对送到传输带上的金属物料块和非金属物料块进行分拣。

2．工作情况：

传输带由电动机M1拖动，M1的运转速度由变频器控制。在传输带的进料口处装有传感器，用于检测物料。开始时传动带静止，当有物料送到传输带上，电机M1启动。如果传送物料正常，电机M1一直低速运转。

传输带带动物料移动，首先经过金属分拣口，在金属分拣口处安装有金属物料分拣槽，并安装有金属传感器和气动伸缩物料推送器，当金属传感器检测到金属块时，由气动伸缩物料推送器将金属块推送入金属分拣槽中，然后传输带再继续运动。

非金属物料块经过金属分拣口后，继续向前移动，来到非金属分拣口。在非金属分拣口处安装有非金属物料分拣槽，并安装有光电传感器和气动伸缩物料推送器，当传感器检测到物料块时，由气动伸缩物料推送器将物料块推送入非金属分拣槽中。

指示灯的绿灯用作传输带的运行情况指示：正常工作时，绿灯亮；当传输带停止时，绿灯熄灭。

三、控制系统的保护

1．如果传输带的进料口连续20s没有物料送入，则报警：电机M1停止转动，红灯亮，蜂鸣器工作(方式：鸣响2s，停止5s，反复)。

2．如果出现物料块进入传输带的进料口后被卡住，2s后不能恢复正常，则报进入保护：电机M1停止转动，红灯亮，蜂鸣器报警(方式：连续)。

3．当连续4个物料块都是金属块时，蜂鸣器报警2s。

### 完成下面的任务

一、画出PLC与外围设备的连接图

任务：请你在下页的图2处，完成PLC的 I/O分配及与外围设备的连接图。

要求：

1. 用HB和B型铅笔绘图；

2. 用规定的符号和文字符号；

3. 按图1的示例，在图形符号的前面标注该元件的文字符号，并作相应的文字说明，并作相应的文字说明 ，在连接导线上标注该导线的线号。

示例：

图1

| X00 |  | Y00 KM4 |
| --- | --- | --- |
| X01 |  | Y01 |
| X02 |  | Y02 |
| X03 |  | Y03 |
| X04 |  | Y04 |
| X05 |  | Y05 |
| X06 |  | Y06 |
| X07 |  | Y07 |
| X10 |  | Y10 |
| X11 |  | Y11 |
| X12 |  | Y12 |
| X13 |  | Y13 |
| X14 |  | Y14 |
| X15 |  | Y15 |
| X16 |  | Y16 |
| X17 |  | Y17 |
| X20 |  | Y20 |
| X21 |  | Y21 |
| X22 |  | Y22 |
| X23 |  | Y23 |
| X24 |  | Y24 |
| X25 |  | Y25 |
| X26 |  | Y26 |
| X27 |  | Y27 |
| COM |  | COM1 |
|  |  | COM2 |
|  |  | COM3 |
|  |  | COM4 |

图2  PLC的I/O端子分配图

二、设备组装与气路连接

任务：根据系统的组成和工作情况，安装好设备，并连接好气路。

要求：

- 设备组装位置正确，设备器材要固定在工作台上，能保证机械到位；

- 气路安装正确，能保证机械设备正常动作；

- 安装操作规范，保证设备安全。

三、连接电路

任务：请你根据控制系统的动作和控制要求，连接组成该控制系统的所有电气设备，组成使生产机械能按要求工作的电路。

要求：

1. 所有导线与接线端子的连接应牢固、可靠；每个接线端子上连接的导线不超过2条，接线端子上连接导线的露铜长度不超过2 mm；

2. 元件板上的元件与元件板外的设备或元件必须通过接线端子排连接，不能直接连接；

3. 所有细导线与接线端子排连接时，接头处必须用接线针，并将细导线放入线槽内，用线槽盖子盖上。

四、编写控制程序的梯形图

任务：根据生产机械的动作顺序、保护要求，在电脑上绘出PLC控制程序的梯形图，梯形图文件取名为“机电技能竞赛XX”(其中“XX”为选手参加竞赛的工位号)，并将此文件保存在“d:\”。

五、程序的运行与调试

任务：将编写的控制程序输入PLC，调试并运行程序。

要求：满足控制要求。

调试成功后，请举手向监考老师报告，由评委计时和检查。

填写：

代表队                           ，姓名                      ，工位号           。

年月日：

然后清洁自己的工位，收拾自己的工具、用具。将这份任务书交给监考老师，离开工作竞赛场。