- 元器件识别、筛选、检测（15分）

准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件，检测过程中填写下表。

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |  |  |  |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 |  | 标称值(含误差) |  |  |  | 测量值 | 测量档位 | 1分 | 电阻检测错1项，该电阻不得分。 |  |
|  | R17 | 51KΩ±1% |  |  |  | 50.5KΩ | 20MΩ档（数字） 10KΩ档（指针） |  |  |  |
| 电容器 |  | 标称值(µF) |  |  |  | 介质 |  | 每支1分，共2分 | 每支电容检测错1项，该电容不得分。 |  |
|  | C1 | 0.1µF |  |  |  | 独石 |  |  |  |  |
|  | C6 | 220µF/25V |  |  |  | 铝电解电容 |  |  |  |  |
| 二极管 |  | 正向 电阻 |  | 反向 电阻 |  | 材料 |  | 每支1分，共2分 | 每支二极管检测错1项，该二极管不得分。 |  |
|  | LED01 | 20 KΩ |  | ∞ |  | 硅 |  |  |  |  |
|  | D1 | 400 Ω |  | ∞ |  | 硅 |  |  |  |  |
| 三极管 |  | 面对平面，管脚向下，管外形示意图标出管脚名称 |  |  |  | 材料 |  | 2分 | 每项0.5分。 |  |
|  | Q2 | e b c |  |  |  | 硅 |  |  |  |  |
|  |  | b-e结正向电阻 |  |  |  | b-c结反向电阻 |  |  |  |  |
|  |  | 10 KΩ |  |  |  | ∞ |  |  |  |  |
| 继电器 | 面对管脚，画出外形示意图，标出公共端和常开、常闭管脚 |  |  |  |  | 线圈电阻值 |  | 2分 | 每项1分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13Ω |  |  |  |  |
| 光电耦合 | GD01 |  | 面对管脚，画出管外形示意图，标出输入、输出管脚 |  |  |  |  | 2分 |  |  |
|  |  |  | 输入 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热敏电阻 |  |  | 常温下阻值 |  | 如何判断温度系数 |  |  | 4分 | 阻值每项1分。判断温度系数 2分，共4分。 |  |
|  | RT+ |  | 750Ω |  | 加热热敏电阻，观测电阻阻值变化趋势。 |  |  |  |  |  |
|  | RT- |  | 6.2KΩ |  |  |  |  |  |  |  |

- 电路板焊接（15分）

要求电子产品的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

疵点： 少于5处扣1分；

5~10处扣5分；

10~20处扣10分；

20处以上扣15分。

- 电子产品装配（15分）

要求印制板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固，印制板安装对位；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

装配不符合工艺要求：少于5处扣1分；

5~10处扣5分；

10~20处扣10分；

20处以上扣15分。

- 电子电路的调试（40分）

- 实现温控及简易频率测量基本功能（20分）

      - 实现温度控制功能（4分）

      - 实现温度报警功能（4分）

      - 555振荡器和光电耦合放大电路正常工作（4分）

      - 文氏电桥振荡器正常工作（4分）

      - 带通滤波器和放大电路正常工作（4分）

2．调试

（1）当温度控制电路正常工作时，测试点TP1=8.25V时，测量并记录测试点TP2和TP3的值。（每空1分，共4分）

|  | TP2 | TP3 |
| --- | --- | --- |
| LED1亮，LED2熄灭 | 7.7V | 5.07V |
| LED2亮，LED1熄灭 | 7.7V | 20mV |

注：记录三位有效数字

（2）利用仪器，检测测试点TP6的信号，记录波形参数并填写下表： （9分）

| TP6： 记录示波器波形 | 示波器 | 电子计数器 | 毫伏表 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1分） | 时间档位： 0.1ms/DIV（1分） 幅度档位： 2V/DIV（1分） 峰峰值： 12V（1分） | 频率读数： 1.544KHz （1分） 周期读数： 647.3μs （1分） | 测量挡位： 30V档（1分） 测量值： 5.85V（1分） 说明测量值参数： 电压平均值（1分） |

（3）当R25、R29接入电路时，调节电路参数，使得TP8输出最大不失真正弦波，此时，测量并记录信号的峰-峰值=     3×5V/DIV=15V      。（1分）

若在测试点TP8产生频率为2KHz±10%的信号，计算Rx=  1.69KΩ  、Ry=  1.69KΩ  （RC=12πf），选用Rx为  1.8 KΩ   、Ry为   1.8 KΩ    。（2分）

将经计算后选用的Rx、Ry接入电路板，此时，测量测试点TP11的波形，该测试点的波形为

正弦   波；若波形有失真，调谐   W3       ，消除波形失真，当波形处于最大不失真状态时，信号幅度（利用毫伏表测量）  5.03V    ；信号频率（利用频率计测量）   1.850KHz   。（4分）

- 原理图与PCB板图的设计（15分）

要求：

- 考生在E盘根目录下建立一个文件夹。文件夹名称为S+工位号。

考生所有的文件均保存在该文件夹下。

各文件的主文件名：

设计数据库文件（工程文件）：s+工位号

原理图文件：ssch+××

原理图元件库文件：sslib+××

Pcb文件：spcb+××

Pcb元件封装库文件：splib+××

其中：××为考生工位号的后两位。如ssch96

- 在自己建的原理图元件库文件中绘制热敏电阻RT、继电器KJ1元件符号。（2分）

a 热敏电阻符号               b 继电器元件符号

图1  元件符号的绘制

评分标准：

每个元件1分。

引脚正确，元件轮廓正确。

- 绘制原理图，如图6所示。（3分）

要求：在原理图下方注明自己的工位号。

评分标准：

元件放置正确：1分

其中：元件标号不正确：每个减0.1分

元件标注不正确：每个减0.1分

每少1个元件（或错2个元件）：减0.2分

接地和电源符号正确：1分

其中：每个符号0.1分

接线正确：1分

其中：每条接线错（不包括有多余节点和少节点的情况）：减0.1分

节点错误（多余或少节点）：每个减0.1分

- 在自己建的元件封装库文件中，绘制以下元件封装。（2分）

（1）LED元件封装

要求：

焊盘之间距离：200mil

焊盘直径：60mil

焊盘孔径：32mil                             图2  LED元件封装

注：① 只有将该元件用于PCB图中此项才有成绩。

② 如不绘制该元件封装，可用SIP2代替，则此项无成绩。（DXP用户可用BAT-2代替）

评分标准：

焊盘间距、直径、孔径：0.5分

元件符号轮廓（工作层、形状）：0.5分

（2）继电器元件封装

要求：

焊盘之间距离：

X方向：依次为300mil。200米勒，200mil

Y方向：300mil

焊盘直径：80mil

焊盘孔径：40mil                              图3  继电器元件封装

注：① 只有将该元件用于PCB图中此项才有成绩。

② 如不绘制该元件封装，可用DIP8代替，则此项无成绩。（DXP用户可用DIP-8代替）

评分标准：

焊盘间距、直径、孔径：0.5分

元件符号轮廓（工作层、形状）：0.5分

附：元件符号与元件封装的引脚对应

（1）三极管元件引脚对应要求                    （2）继电器元件引脚对应要求

a  99 SE用户     b  DXP用户

图4 三极管元件引脚对应                  图5 继电器元件引脚对应

- 绘制双面电路板图（8分）

要求：

（1）在机械层绘制电路板的物理边界，尺寸为不大于：4300mil×3100mil。

（2）信号线宽10mil，电源线宽30mil，接地线宽40mil。

（3）在电路板边界外侧注明自己的工位号。

评分标准：

物理边界（尺寸、工作层）：1分

信号线宽正确：2分（包括+12v、+5v、GND和信号线宽）

三极管引脚接线正确：0.5分

继电器引脚接线正确：0.5分

D1引脚接线正确：0.5分

LED引脚接线正确：0.5分

装入元件与元件布局：2分

其中：元件全部装入：1分

布局整齐（如果恒温控制电路与电源电路元件混放，则该项不得分）：1分

接线正确：1分

附录1：电路图元件属性列表（99 SE用户）

| 元件名 （Lib Ref） | 元件标号 （Designator） | 元件标注 （Part Type） | 元件封装 （Footprint） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES2 | R1～R7 |  | AXIAL0.4 |  |
| RES2 | R8 | 51/10w | AXIAL1.0 |  |
| POT2 | W1 | 10k | VR4 |  |
| 自制 | RT |  | AXIAL0.4 |  |
| NPN | Q1 | 9014 | TO-92A |  |
| PNP | Q2 | 9012 | TO-92A |  |
| DIODE | D1 | 1N400x | DIODE0.4 |  |
| 自制 | KJ1 |  | 自制 |  |
| LED | LED1、2 |  | 自制 |  |
| CAP | C13、C5、C8 |  | RAD0.2 |  |
| ELECTRO1 | C6、C7 |  | RB.2/.4 |  |
| VOLTREG | U1 | 7805 | TO-220 |  |
| 原理图元件库：Miscellaneous Devices.ddb 元件封装库：Advpcb.ddb |  |  |  |  |

附录2：电路图元件属性列表（DXP用户）

| 元件名 （Lib Ref） | 元件标号 （Designator） | 元件标注 （Part Type） | 元件封装 （Footprint） | 元件库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES2 | R1～R7 |  | AXIAL-0.4 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| RES2 | R8 | 51/10w | AXIAL-1.0 |  |
| RPot2 | W1 | 10k | VR4 |  |
| 自制 | RT |  | AXIAL-0.4 |  |
| NPN | Q1 | 9014 | BCY-W3 |  |
| PNP | Q2 | 9012 | BCY-W3 |  |
| DIODE | D1 | 1N400x | DIODE-0.4 |  |
| 自制 | KJ1 |  | 自制 |  |
| LED1 | LED1、2 |  | 自制 |  |
| CAP | C13、C5、C8 |  | RAD-0.3 |  |
| Cap Pol1 | C6、C7 |  | RB7.6-15 |  |
| Volt Reg | U1 | 7805 | SFM-F3/Y2.3 |  |

六、安全文明（工具设备的使用、维护、安全及文明生产）

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

①违反比赛规定,提前进行操作的，由现场评委负责记录,扣5-10分。

②选手应在规定时间内完成比赛内容。在赛程中，均有评委记录每位参赛选手违规操作，依据情节扣5-10分。

③现场操作过失未造成严重后果的，由现场评委负责记录,扣10分。

④发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。